# 생활 속 표준 적용
사례 조사분석서

냉장고 스피커 전자 출결 서비스

이름

학번

학과

# 01  조사 개요

- 조사 목적  일상생활에서 사용하는 제품과 서비스의 국내외 표준 목록 및 핵심 내용을 정리하고, 표준이 안전성·성능 비교·기기 호환성·정보보호에 기여하는 방식 분석.

- 조사 범위  가정용 냉장고, 패시브 및 무선 스피커, 비접촉식 학생증·BLE 비콘 기반 전자 출결 서비스. QR코드 방식은 비교 사례로 검토.

- 분류 기준  국가표준인 KS, ISO·IEC 국제표준, Bluetooth SIG 산업계 규격을 구분. 관련 표준의 존재와 특정 제품·서비스의 실제 채택 또는 인증 여부를 구분.

- 핵심 관점  측정·통신 조건의 공통화가 비교 가능성과 호환성의 기반을 제공함. 실제 성능과 보안 수준은 구현 방식 및 운영 환경까지 고려하여 평가할 필요.

## 조사 대상 한눈에 보기

| 대상 | 핵심 관점 | 대표 표준 및 규격 | 생활 속 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 냉장고 | 안전과 에너지 | IEC 60335-2-24 IEC 62552 | 안전 위험 관리 소비에너지와 성능 비교 |
| 스피커 | 음향과 호환성 | IEC 60268-5 및 21 Bluetooth A2DP | 음향 특성 측정 다른 제조사 기기 간 재생 |
| 전자 출결 | 식별과 기록 신뢰성 | ISO/IEC 14443 BLE · ISO/IEC 27001 | 카드 및 무선 통신 출결 기록의 안전한 관리 |

# 02  냉장고의 표준 적용 사례

## 2 1   국내외 표준 목록

- 국내 KS C IEC 62552  가정용 냉장기기－특성 및 시험 방법. 냉장기기의 필수 특성과 시험방법 규정. 최종 개정확인일 2024년 5월 28일. [1]

- 국내 KS C IEC 60335-2-24  가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-24부. 전기 냉장고·아이스크림 기기·제빙기의 개별 안전 요구사항. IEC 제7.2판과 일치 채택. [1]

- 국제 IEC 60335-2-24:2025  냉장기기 등의 안전 요구사항. IEC 60335-1의 일반 안전 요구사항과 함께 사용하는 개별 제품 안전표준. [2]

- 국제 IEC 62552 시리즈  제1부 일반 요구사항, 제2부 성능 요구사항, 제3부 에너지 소비 및 용적. 기능별로 시험조건과 평가방법을 체계화한 표준군. [3]

## 2 2   주요 표준 요약 및 생활 속 의미

- 안전성  감전·과열 등 가정용 전기기기의 위험을 다루는 안전 평가 체계. 가연성 냉매를 사용하는 압축식 냉장기기도 안전표준의 적용 범위에 포함. [2]

- 성능과 에너지  냉각 성능, 소비에너지, 용적 등을 공통 방법으로 평가. IEC 62552-3:2015는 에너지 시험의 주위 온도로 16℃와 32℃를 제시하고, 사용·기후 조건에 따른 소비에너지 추정을 다룸. [3]

- 사례 분석  제조사가 다른 냉장고를 비교할 때 동일한 시험조건이 필요. 시험 소비전력은 비교의 기준이며, 실제 전력 사용량은 설치 환경과 문 개폐 등 사용 조건에 따라 달라질 수 있음.

- 해석 유의점  KS와 최신 IEC의 채택 판이 같다고 단정할 수 없음. 용적 역시 해당 판의 산정 규칙을 따라야 하며, 모든 선반·바스켓 부피를 일률적으로 빼는 방식으로 설명하는 것은 부정확. [1][3]

# 03  스피커의 표준 적용 사례

## 3 1   조사 대상과 국내외 표준 목록

- 대상 구분  외부 앰프가 필요한 패시브 스피커와 앰프 내장 액티브 스피커를 구분. 블루투스 스피커는 음향 성능과 무선 전송 규격을 함께 검토할 필요.

- 국내 KS C IEC 60268-5  음향 시스템 장비－제5부 스피커. 수동소자로 취급되는 스피커에 적용하며, 증폭기 내장 스피커는 제외. 대응 국제표준은 IEC 60268-5 제3.1판. [4]

- 국제 IEC 60268-5  Sound system equipment — Part 5: Loudspeakers. 패시브 스피커의 특성 및 측정에 관련된 표준. [4]

- 국제 IEC 60268-21:2018  Sound system equipment — Part 21: Acoustical (output-based) measurements. 패시브·액티브 음향 시스템의 입력과 실제 음향 출력 사이의 전달 특성을 측정하는 방법 규정. [5]

- 산업계 Bluetooth Core Specification 및 A2DP  Bluetooth SIG가 제정한 무선 통신 및 오디오 배포 규격. A2DP는 오디오 전송에 필요한 기기 간 상호운용 기능과 절차를 규정. [6]

## 3 2   주요 표준 요약

- 주파수 응답  입력 주파수가 달라질 때 출력 음압이 어떻게 달라지는지 평가하는 특성. 재생 가능한 최저·최고 주파수 숫자만으로 음질을 판단하기보다 측정조건과 응답 변화까지 살펴볼 필요.

- 정격 임피던스와 입력  임피던스는 교류 신호에 대한 전기적 부하 특성으로 단순한 직류 저항과 구분. 정격 입력은 정해진 시험조건에서 해석해야 하며, 실제 사용 시 앰프의 허용 부하와 출력 조건을 함께 확인할 필요.

- 음향 출력 측정  측정 위치, 입력 신호 및 동작 수준에 따른 출력 특성 평가. IEC 60268-21은 작은 신호와 큰 신호 영역을 포함하여 실제 음향 출력에 기반한 물리적 측정을 다룸. [5]

- 무선 오디오 호환성  A2DP의 공통 코덱인 SBC를 기반으로 기본 상호운용성 확보. AAC 등 선택 코덱은 송신기와 수신기의 공통 지원 여부에 따라 사용 가능. [6]

## 3 3   생활 속 적용과 분석

- 적용 사례  스마트폰에서 블루투스 스피커로 음악을 전송할 때 공통 프로파일과 코덱 지원이 연결·재생의 기반이 됨. 소리 자체의 특성은 스피커 구조와 신호 처리 등의 영향을 받음.

- 표준화 효과  측정조건과 표시 의미를 공통화하여 제품 비교의 근거 제공. 무선 규격은 서로 다른 제조사의 기기 사이에서 오디오 전송이 가능하도록 지원.

- 적용 한계  IEC 60268-5를 앰프 내장 블루투스 스피커 전체에 그대로 적용할 수 없음. 해당 제품의 음향 출력에는 IEC 60268-21과 같은 적용 범위가 맞는 표준 검토 필요. [4][5]

- 성능 판단  A2DP 지원만으로 동일한 음질이나 최소 지연시간이 보장되는 것은 아님. 코덱, 버퍼 처리, 기기 성능, 전파 환경 등을 함께 고려할 필요.

# 04  전자 출결 서비스의 표준 적용 사례

## 4 1   서비스 구성과 국내외 표준 목록

- 서비스 구성  학생 식별 수단, 카드·스마트폰과 단말기의 통신, 서버의 출결 판정, 기록 저장 및 조회로 구성. 통신 성공과 실제 출석의 확인은 서로 다른 단계.

- 국내 KS X ISO/IEC 14443-2  비접촉식 근접 카드의 RF 전력 및 신호 인터페이스 규정. 카드와 단말기 간 전력 공급·양방향 통신 특성에 관련. 2025년 확인 표준의 대응 국제표준은 ISO/IEC 14443-2:2016. [7]

- 국내 KS X ISO/IEC 14443-3  개인식별용 카드 및 보안장치의 초기화와 충돌방지 규정. 여러 카드가 있는 환경에서 카드 인식 절차를 다룸. ISO/IEC 14443-3:2018과 일치 채택. [7]

- 국제 ISO/IEC 14443-2 및 14443-3  비접촉식 근접 객체의 RF 신호 인터페이스, 초기화 및 충돌방지에 관한 표준. 해당 방식의 학생증과 단말기를 사용하는 경우 관련됨. [8]

- 산업계 Bluetooth Core Specification의 BLE 규격  저전력 무선 통신의 구조·절차·프로토콜 규정. 비콘 신호를 스마트폰이 수신하는 방식의 기술적 기반. [6]

- 국제 ISO/IEC 27001:2022  정보보호 관리체계 요구사항. 조직의 위험관리 과정을 통해 정보의 기밀성·무결성·가용성을 관리하는 표준으로, 서비스 운영 조직의 정보보호 분석에 활용. [9]

## 4 2   주요 표준 요약과 적용 사례

- 학생증 태그 방식  호환되는 카드와 단말기 사이에서 공통 통신 규칙으로 식별정보를 처리. 모든 RFID·NFC 장치가 ISO/IEC 14443 방식인 것은 아니므로 실제 카드 사양 확인 필요. [7][8]

- BLE 비콘 방식  강의실의 비콘 신호를 앱이 수신하여 출결 판정에 활용. 실제 대학의 전자출결 안내에서도 비콘 및 인증번호 방식 확인 가능. [10]

- 위치 판단 한계  RSSI는 거리·근접성을 추정하는 수단이며, 벽·사람·간섭 등 환경의 영향을 받음. RSSI만으로 강의실 안팎의 위치를 항상 정밀하게 판별한다고 볼 수 없음. [6]

- 정보보호 관리  출결 기록의 무단 열람·변조·소실 위험을 평가하고 접근 권한, 기록 관리, 백업 등 통제의 필요성 검토. ISO/IEC 27001은 특정 OTP나 출석 알고리즘을 일률적으로 지정하는 표준이 아님. [9]

- 보완 설계 예시  유효시간이 있는 인증정보, 재사용 제한, 본인 확인, 오류 정정 신청 절차 등을 서비스 요구에 맞게 검토. 이러한 조치는 출결 서비스 설계 예시이며 개별 통신표준의 의무사항과 구분.

# 05  비교 분석과 시사점

## 5 1   전자 출결의 다른 구현 방식

- QR코드 방식  KS X ISO/IEC 18004와 ISO/IEC 18004가 QR코드의 데이터 부호화, 기호 형식, 오류 정정, 판독 등에 관한 공통 규칙 제공. 실제로 한국외대는 학교 앱으로 QR코드를 촬영하는 출석 확인 절차를 안내. [10][11]

- 국내외 판의 차이  KS X ISO/IEC 18004의 2022년 확인판은 ISO/IEC 18004:2000과 일치 채택으로 표시되며, ISO의 2024년판과 구분 필요. [11]

- RFID 방식의 구분  ISO/IEC 18000-63은 860~960 MHz 대역의 UHF RFID 무선 인터페이스를 다룸. 이를 근접 학생증이나 BLE 출결에 공통 적용되는 표준으로 취급하는 것은 부적절. [12]

## 5 2   세 대상의 표준화 목적 비교

- 냉장고  안전 위험의 관리와 성능·소비에너지의 객관적 비교에 중점. 시험조건이 달라지면 소비전력이나 용적 수치의 직접 비교에 한계 발생.

- 스피커  음향 특성 측정과 오디오 전송 호환성에 중점. 소리의 물리적 특성과 기기 간 통신 가능 여부를 구분하여 분석할 필요.

- 전자 출결  식별·통신의 호환성과 기록의 신뢰성에 중점. 표준 통신을 사용하더라도 대리 출석, 계정 공유, 통신 장애 등의 문제에는 별도 대응 필요.

- 공통 효과  제조사·운영기관 간 공통 기술 언어 제공, 시험·평가의 재현성 향상, 이용자의 정보 비교 및 서비스 이용 편의 지원.

## 5 3   표준 적용 시 유의사항

- 범위와 판 확인  제품 유형, 통신 방식, 표준의 발행연도 및 개정 상태 확인 필요. 국제표준과 이를 채택한 KS 사이에는 판의 차이가 존재할 수 있음.

- 표준과 인증 구분  표준은 요구사항이나 평가방법을 정한 문서이며, 인증은 정해진 범위에서 적합성을 확인하는 절차. 관련 표준을 열거하는 것만으로 실제 제품의 인증 사실이 입증되지는 않음.

- 적용 증거 확인  특정 제품·서비스의 실제 준수 여부는 제품 설명서, 시험성적서, 인증서 또는 운영기관 기술자료로 확인할 필요. 본인 확인과 강의 출석의 사실 확인도 구분 필요.

# 06  결론

- 냉장고와 스피커의 사례를 통해 표준화가 안전 평가와 성능 비교의 공통 기준을 마련한다는 점 확인.

- 전자 출결의 사례를 통해 여러 통신표준과 정보보호 관리체계가 결합하여 서비스의 기술적 기반을 구성한다는 점 확인.

- 생활 속 표준의 가치는 공통 요구사항과 평가방법의 제공에 있음. 효과적인 적용을 위해서는 표준의 범위에 맞는 구현, 사용 환경을 반영한 평가, 지속적인 운영 관리가 함께 필요.

# 07  참고문헌

공식 표준기관 및 서비스 운영기관 자료  ·  자료 확인일 2026년 10월 21일

[1] 국가기술표준원 e나라 표준인증. 냉장기기 국내 표준.

KS C IEC 62552  |  KS C IEC 60335-2-24

[2] IEC. IEC 60335-2-24:2025. 냉장기기 등의 안전 요구사항.

표준 상세

[3] IEC. IEC 62552 시리즈. 냉장기기 특성 및 시험방법.

제2부 성능 및 시리즈 구성  |  제3부 에너지 및 용적  |  제3부 개정 이력

[4] 국가기술표준원 및 IEC. 스피커 표준.

KS C IEC 60268-5  |  IEC 60268-5

[5] IEC. IEC 60268-21:2018. 음향 출력 기반 측정.

표준 상세

[6] Bluetooth SIG. 무선 통신 및 오디오 배포 규격과 기술 해설.

규격 목록  |  A2DP  |  BLE 입문 자료  |  RSSI의 한계  |  A2DP 코덱 적합성 항목

[7] 한국표준협회. 비접촉식 근접 카드 국내 표준 및 부합화 정보.

KS X ISO/IEC 14443-2  |  KS X ISO/IEC 14443-3

[8] ISO. 비접촉식 근접 객체 국제표준.

ISO/IEC 14443-2:2020  |  ISO/IEC 14443-3:2018

[9] ISO. ISO/IEC 27001:2022. 정보보호 관리체계 요구사항.

표준 및 관리체계 설명

[10] 대학 전자출결 운영 안내.

아주대학교 비콘 및 인증번호 방식  |  한국외국어대학교 QR코드 방식

[11] 한국표준협회 및 ISO. QR코드 기호 사양.

KS X ISO/IEC 18004 2022 확인  |  ISO/IEC 18004:2024

[12] ISO. ISO/IEC 18000-63:2021. 860~960 MHz Type C RFID.

표준 상세